ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Р.бр | Опис | Предмет јавне набавке |
| --- | --- | --- |
| 1 | Експонат бр. 1 Назив: Индукциони мотор поклоњен лорду Аертону Опис: Ово је једини познати у свету сачувани индукциони мотор који је Тесла дизајнирао дао да се направи према његовим инструкцијама. Мотор је Тесла поклонио 1893. године лорду Аертону и данас је у власништву Музеја науке из Лондона. Димензије: тачне нису познате; дужина дрвене основи између 40 и 50 цм. Материјал: Челик, месинг, дрво. Примедба: Овакав мотор Музеј до сада није поседовао. Ово би била по нашем сазнању у свету прва радна копија оригиналног мотора. | - Направити радни демонстрациони модел који ће бити напајан трофазним струјама, што је верније оригиналу, по изгледу, димензијама и функцији. - Обртно магнетно поље у статору мотора остварити тако да синусоида буде померена у времену за ¼ периода. - Напон на намотајима статора не сме да буде већи од 20 волти, - Направити пропратну пројектну документацију са упутством за коришћење. - Испоручити упакован у стандардном дрвеном транспортном сандуку. |
| 2 | Експонат бр. 2 Назив: Ротациони генератор вф струја 2 Опис: Ово је један од неколико вф генератора које је Тесла конструисао и са њима изводио ране експерименте на вф струјама почетком 1890тих. Описао га је у судском спору „Нешнел Електрик Сигналинг Компани” против „Атлантик Комјуникејшн Компани”. Поред оригиналне фотографије сачуван је и патент бр 447921. Димензије: тачне нису познате; претпостављена висина машине око 30 цм. Материјал: Челик, месинг, бакар, дрво. Примедба: Овакав уређај Музеј до сада није поседовао. | - Направити модел, што је верније оригиналу, по изгледу и димензијама. - Сви спољашњи прикључни елементи треба да буду функционални; - Максимална ограничавајућа димензија висине уређаја је 40цм а минимална 30цм. Остале димензије треба да буду у пропорцији према фотографији и патетном цртежу. - Направити пропратну пројектну документацију са упутством за коришћење. - Испоручити упакован у стандардном дрвеном транспортном сандуку. |
| 3 | Експонат бр. 3 Назив: Електрични осцилатор Опис: Тесла га је описао у чланку ’’Електрични осцилатори’’ објављеном у часопису Електрикал Експериментер, јула 1919, као малу машину намењену првенствено за паљење бензинских мотора. Поред оригиналне фотографије постоје и патентни цртеж машине бр 609 250. Димензије: нису познате; висина машине до 50 цм Материјал: Челик, месинг, бакар, дрво. Примедба: Овакав уређај Музеј до сада није посед | - Направити модел, што је верније оригиналу, по изгледу и димензијама. - Сви спољашњи прикључни елементи треба да буду функционални; - Максимална ограничавајућа димензија висине уређаја је 50цм а минимална 40цм. Остале димензије треба да буду у пропорцији према фотографији и патетном цртежу. - Направити пропратну пројектну документацију са упутством за коришћење. - Испоручити упакован у стандардном дрвеном транспортном сандуку. |
| 4 | Експонат бр. 4 Назив: Електротерапеутски инструмент Опис: Ово је комерцијални уређај који је Тесла конструисао и дао да се направи 1908. Требало је да служи за површинску терапију коже вф струјама. Постоји оригиналан уређај у Музеју који никада није активиран. У прилогу је оригинални склопни цртеж на основу којег је могуће реконструисати механички део. Димензије: су познате; дужина уређаја је 28 цм (11’’). Материјал: Челик, месинг, бакар, дрво. Примедба: Овакав уређај као радни модел Музеј до сада није поседовао. | - Направити радни демонстрациони модел који ће напајан монофазном струјом, што је верније оригиналу, по изгледу, димензијама и функцији. - Додатно направити пресек уређаја, техником 3Д штампе у димензијама које су двоструко веће од оригиналних. - Улазни напон треба да буде 110 волти са прилагодним трансформатором 230/110 волти. - Прикључак да одговара грлу Е14. - Електромагнетни намотај са прекидачем треба да је на фреквенцији 50 херца. - Високофреквентни и високонапонски намотај треба да има радну фреквенцију између 80 и 150 килохерца. - Направити пропратну пројектну документацију са упутством за коришћење. - Испоручити упакован у стандардном дрвеном транспортном сандуку. |
| 5 | Експонат бр. 5 Назив: Електрични осцилатор Опис: Тесла га је описао у часопису Електрикал Експериментер, у јулском броју 1919. године. У питању је осцилатор који је описао као најранију форму својих осцилатора намењених за експерименталне сврхе. Сачувана је само оригинална фотографија. Димензије: нису познате - процењена висина 60 до 80 цм; Материјал: Челик, месинг, бакар, дрво. Примедба: Овакав уређај Музеј до сада није поседовао. | - Направити модел, што је верније оригиналу, по изгледу и димензијама. - Сви спољашњи прикључни елементи треба да буду функционални; - Максимална ограничавајућа димензија висине уређаја је 80цм а минимална 60цм. Остале димензије треба да буду у пропорцији према фотографији и патетном цртежу. - Направити пропратну пројектну документацију са упутством за коришћење. - Испоручити упакован у стандардном дрвеном транспортном сандуку. |
| 6 | Експонат бр. 6 Назив: Електрични осцилатор Опис: Тесла га је описао у чланку ’’Електрични осцилатори’’ објављеном у часопису Електрикал Експериментер, јула 1919, као велику машину намењену за производњу Рентгенских зрака, бежични пренос сигнала и енергије и генералне експерименте са вф струјама. Сачувана је само оригинална фотографија. Димензије: нису познате, али је на основу једне снимљене фотографије Теслине лабораторије на Лонг Ајленду на коме је приказано неколико осцилатора у низу, могуће проценити димензије јер су димензије најмањег у низу познате - процењена висина машине око 60 цм; Материјал: Челик, месинг, бакар, дрво. Примедба: Овакав уређај Музеј до сада није посед | - Направити модел, што је верније оригиналу, по изгледу и димензијама. - Сви спољашњи прикључни елементи треба да буду функционални; - Максимална ограничавајућа димензија висине уређаја је 60цм а минимална 50цм. Остале димензије треба да буду у пропорцији према фотографији и патетном цртежу. - Направити пропратну пројектну документацију са упутством за коришћење. - Испоручити упакован у стандардном дрвеном транспортном сандуку. |
| 7 | Експонат бр. 7 Назив: Пријемник електромагнетних таласа Опис: Тесла га је описао га је у судском спору „Нешнел Електрик Сигналинг Компани” против „Атлантик Комјуникејшн Компани”. Сачуване су само две оригиналне фотографије. Димензије: тачне нису познате; процењена пречник калема до 80 цм. Материјал: Челик, месинг, бакар, дрво. Примедба: Овакав експонат Музеј до сада није поседовао. | - Направити модел, што је верније оригиналу, по изгледу и димензијама. - Сви спољашњи прикључни елементи треба да буду функционални; - Максимална ограничавајућа димензија дужине уређаја је 90цм а минимална 70цм. Остале димензије треба да буду у пропорцији према фотографији и патетном цртежу. - Направити пропратну пројектну документацију са упутством за коришћење. - Испоручити упакован у стандардном дрвеном транспортном сандуку. |