ПРИЛОГ 2

ЈАВНОГ УГОВОРА

о јавно-приватном партнерству за дугорочну испоруку топлотне енергије

за грејање 11 (једанаест) јавних објеката уз реконструкцију система за производњу топлoтне енергије у општини Апатин

УГОВОРНЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ГРАНИЦА РАЗГРАНИЧЕЊА ОДГОВОРНОСТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Пројектно-техничком документацијом, односно радовима на реконструкцији извора топлотне енергије зa грејање Уговорних објеката из Прилога 1 Уговора, предвиђа се инсталисање високоефикасних модуларних кондензационих генератора топлотне енергије на природни гас одговарајућих снага (према грејним квадратурама и стању сваког од грејаних јавних објеката – Уговорних енергетских објеката).

Гасне генераторе топлоте Приватни партнер треба да предвиди за спољну/фасадну уградњу. Наведена новопројектована посторојења ће служити као једини извор топлотне енергије за грејање Уговорних објеката, с тим да се постојеће котларнице остављају у функцији, односно представљаће back-up системе у случају нужде.

Гасни генератори топлоте представљају Уговорне енергетске инсталације, у складу са јавним Уговором, за чије је правилно и несметано функционисање задужен Приватни партнер током трајања целокупног уговорног периода од 15 година.

Ово су практично пакетне котларнице, које се монтирају на предметним објектима као део унутрашње гасне инсталације у складу са Законом о планирању и изградњи, члан 2. став 25. и члан 145. (“Сл. Гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023).

Предности оваквог решења/система су следеће карактеристике:

- Кратка, једноставна и јефтина процедура добијања потребних сагласности и дозвола;

- Минимално заузимање простора (без утрошка корисног простора);

- Брза и једноставна монтажа, прикључење и коришћење.

Постројења, гасни генератори топлоте, ће имати следеће техничке карактеристике:

- Радни притисак: 6 bara,

- Тип уређаја: Кондензациони тип уређаја,

- Место уградње: Уређај за спољашњу уградњу на фасади објекта или на крову,

- Начин регулације сагоревања: Склопом за аутоматско подешавање и оптимизовање квалитета сагоревања тј. смеше ваздух/гориво за све промене врсте и квалитета горива,

- Регулација рада уређаја: Минимално регулација према спољашњој температури и могућност дневног и недељног програмирања,

- Интегрисана хидрауличка скретница или интегрисани измењивач топлоте,

- Комуникациона способност уређаја: Могућност уградње уређаја за даљинско управљање и надзор путем интернета,

- Комуникациона способност повезивања на надређени БМС преко МОД-БУС, КНX, ЛОН протокол,

- Гасни генератори топлоте треба да поседују 3А сертификат издат према Правилнику о захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата SRPS EN 15502-2-1:2017,

- Компактне димензије и мала тежина,

- Брза и једноставна монтажа,

- Ниска емисија штетних гасова,

Низак ниво буке при сагоревању.

Приватни партнер преузима на управљање и одржавање наведене Уговорне енергетске инсталације током трајања комплетног уговорног периода.

Одржавање постојећих котларница, које се искључиво задржавају у функцији као back-up системи, није обавеза Приватног партнера. Јавни партнер је задужен за наведене системе на начин да их одржава у задовољавајућем функционалном стању, како би се у случају нужде користили као алтернативни извор топлотне енергије. Наведени системи обухватају следећу опрему и системе:

- Котларница основне школе ''Жарко Зрењанин'' и Спортске хале Апатин

Адреса: Српских Владара 25, Апатин

Инсталисана снага котлова: 2 MW

Енергент: Мазут

- Котларница Културног центра Апатин

Адреса: Трг Николе Тесле 12, Апатин

Инсталисана снага котлова: 150 kW

Енергент: Пелет

- Котларница Техничке школе и Дома ученика Апатин

Адреса: Пригревачка 72, Апатин

Инсталисана снага котлова: 1.400 kW

Енергент: Угаљ

- Котларница ПУ Пчелице, вртића ''Звездице''

Адреса: Огњена Прице 67, Апатин

Инсталисана снага котлова: 350 kW

Енергент: Лож уље

- Котларница основне школе ''Иван Горан Ковачић“

Адреса: Војвођанска 58, Сонта

Инсталисана снага котлова: 1.600 kW

Енергент: Гасно уље

- Котларница месне заједнице Сонта

Адреса: Вука Караџића 22, Сонта

Инсталисана снага котлова: 175 kW

Енергент: Угаљ/дрво

- Котларница основне школе Младост“ и спортске сале Партизан

Адреса: Вука Караџића 6/а, Пригревица

Инсталисана снага котлова: 700 kW

Енергент: Угаљ

- Котларница месне заједнице Пригревица

Адреса: Вука Караџића 2, Пригревица

Инсталисана снага котлова: 240 kW

Енергент: Угаљ и дрво

- Котларница основне школе Јожеф Атила“

Адреса: Ади Ендре 4, Купусина

Инсталисана снага котлова: 450 kW

Енергент: Угаљ и дрво

НАПОМЕНА: У топлотним подстаницама/постојећим котларницама, Приватни партнер не преузима на управљање и одржавање ни примарни, ни секундарни део топлотних подстаница, већ је његова обавеза одржавање опреме закључно са измењивачима топлоте/хидрауличком скретницом унутар новопројектованих гасних генератора топлоте (укључујући и калориметре).