## ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

| Редни број [1] | Опис радова [2] | Материјал/опрема и захтевани критеријуми [3] | Произвођачи [4] | Модел [5] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ |  |  |  |
| 8.11 | Набавка материјала и постављање хидрофобних изолационих плоча од камене минералне вуне, дебљине 16 цм, између рогова кровне конструкције, типа KNAUF NaturBoard FIT PLUS или одговарајуће. Плоче од камене вуне поставити као термо и звучну изолацију крова. Плоче су коефицијента топлотне проводљивости λD = 0.037 W/мК и класе реакције на пожар А1 - негорив материјал према СРПС ЕН 13501-1. | Минимум карактеристика: - дебљина: 16 цм - коефицијент топлотне проводљивости: λD = 0.037 W/мК - класа реакције на пожар: А1 – негорив материјал према СРПС ЕН 13501-1. Као доказ испуњености захтеваних карактеристика доставити технички лист производа. |  |  |
| 8.11 | Набавка материјала и постављање хидрофобних изолационих плоча од камене минералне вуне, дебљине 12 цм на фасадне зидове, типа KNAUF FKD-N Thermal или одговарајуће. Плоче од камене вуне поставити као термо и звучну изолацију зидова на слоју полимер цементног лепка и анкеровати их специјалним ПВЦ котвама са широком главом (6-8 ком/м²). Плоче су коефицијента топлотне проводљивости λD = 0.035 W/мК и класе реакције на пожар А1 - негорив материјал према СРПС ЕН 13501-1. У цену су урачунате почетне и угаоне лајсне и котве. | Минимум карактеристика: - дебљина: 12 цм - коефицијент топлотне проводљивости: λD = 0.035 W/мК - класа реакције на пожар: А1 – негорив материјал према СРПС ЕН 13501-1. Као доказ испуњености захтеваних карактеристика доставити технички лист производа. |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:

Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.

У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица: |
| --- | --- | --- |