Машински радови

| 6.7.3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОПРЕМЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Назив и ознака опреме | Јед. мере | Кол. | Једин. цена | Укупан износ |
| 1 | Складишни резервоар за ЕД и БМБ Р-21, запремине 20 000 м3 Према листи 338-989-110-Р21-00-01. |  |  |  |  |
| 1,1 | Резервоар Набавка материјала, радионичка израда, транспорт и монтажа резервоара са припадајућим прикључцима, антикорозиона заштита, Сва испитивања заварених спојева у складу са СРПС ЕН 14015, обухваћено хидротестирање | комплет | 1 |  |  |
| 1,2 | Алуминијумски кров Пројектовање, израда и испорука алуминијумског крова и додатне опреме која се испоручује уз кров, мора бити у складу са АПИ 650 10тх едитион, апп.Г. Техничка контрола статичког прорачуна крова према СРПС стандардима. Монтажа алуминијумског крова и додатне опреме која се испоручује уз кров | комплет | 1 |  |  |
| 1,3 | Унутрашњи алуминијумски пливајући кров (сендвич панел) за складишни резервоар Пројектовање, израда и испорука алуминијумске мембране са двоструким заптивним системом отпорним на нафтне деривате. Пројектни услови, прикључци и додатна опрема која се испоручује уз унутрашњи пливајући кров, треба да буду у складу са АПИ 650 10тх едитион, апп.Х. Монтажа алуминијумског ун. крова и додатне опреме која се испоручује уз кров | комплет | 1 |  |  |
| 1,4 | Опрема резервоара за гашење и хлађење Набавка опреме за ППЗ која припада резервоару како следи: Стабилне млазнице за тешку пену, МС-2, (12 ком.) Лонац и скретач за пену Л-4 и СК-4, (12 ком.) Спринклер млазнице за хлађење плашта (170 ком.) Спринклер млазнице за хлађење крова (65 ком.) | комплет | 1 |  |  |
| 2 | Складишни резервоар за ЕД и БМБ Р-22, запремине 20 000 м3 Према листи 338-989-110-Р22-00-01. |  |  |  |  |
| 2,1 | Резервоар Набавка материјала, радионичка израда, транспорт и монтажа резервоара са припадајућим прикључцима, антикорозиона заштита, Сва испитивања заварених спојева у складу са СРПС ЕН 14015, обухваћено хидротестирање | комплет | 1 |  |  |
| 2,2 | Алуминијумски кров Пројектовање, израда и испорука алуминијумског крова и додатне опреме која се испоручује уз кров, мора бити у складу са АПИ 650 10тх едитион, апп.Г. Техничка контрола статичког прорачуна крова према СРПС стандардима. Монтажа алуминијумског крова и додатне опреме која се испоручује уз кров | комплет | 1 |  |  |
| 2,3 | Унутрашњи алуминијумски пливајући кров (сендвич панел) за складишни резервоар Пројектовање, израда и испорука алуминијумске мембране са двоструким заптивним системом отпорним на нафтне деривате. Пројектни услови, прикључци и додатна опрема која се испоручује уз унутрашњи пливајући кров, треба да буду у складу са АПИ 650 10тх едитион, апп.Х. Монтажа алуминијумског ун. крова и додатне опреме која се испоручује уз кров | комплет | 1 |  |  |
| 2,4 | Опрема резервоара за гашење и хлађење Набавка опреме за ППЗ која припада резервоару како следи: Стабилне млазнице за тешку пену, МС-2, (12 ком.); Лонац и скретач за пену Л-4 и СК-4, (12 ком.); Спринклер млазнице за хлађење плашта (170 ком.); Спринклер млазнице за хлађење крова (65 ком.). | комплет | 1 |  |  |
| 6.7.3 ОПРЕМА – НАБАВКА, ИСПОРУКА |  |  |  | УКУПНО: |  |

| 6.7.5 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Назив и ознака опреме | Јед. мере | Кол. | Једин. цена | Укупан износ |
| 1 | МОНТАЖА ОПРЕМЕ |  |  |  |  |
|  | Монтажа опреме која се налази на самом резервоару (гашење и хлађење) у тачки 6.7.3, поз. 1.4. Проценом је обухваћен транспорт до места монтаже уз коришћење транспортних и средстава за манипулацију (дизалице, виљушкари и сл.), постављање, анкерисање, подешавање и центрирање, испитивање пре пуштања у пробни рад. | укупно |  |  |  |
| 2 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | Припремни и завршни радови – формирање градилишта, допрема опреме, алата и материјала за извођење радова, прављење скеле, враћање алата и опреме са градилишта, довођење градилишта у стање за пријем, (одвоз ђубрета на депонију итд). Ови радови обухватају и набавку ситног потрошног материјала потребног за монтажу: гас, кисеоник, електроде, жице за заваривање, материјал за израду скела итд. Примопредаја изведених радова. | укупно |  |  |  |
| УКУПНО РАДОВИ: |  |  |  |  |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРЕДМЕР РАДОВА И ОПРЕМЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупна цена без PDV-a | Проценат PDV-a | Укупна цена са PDV-a |
| 1 | ОПРЕМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена: понуђач је у обавези да попуни предмер машинских радова и достави у електронској понуди.