Пројектни задатак за израду Пројеката за реконструкцију и уређење трга у централној зони насеља Сечањ, на углу улице Вожда Карађорђа и

Партизански пут

Идејним пројектом предвидети пројекат партерног уређења и то:

- Пројекат архитектуре;

- Пројекат водвода и канализације без пројекта прикључка на водовод и канализацију (пројекти прикључака се раде, ако постоје услови локалног комуналног предузећа);

- Пројекат електричног осветљења без пројекта прикључка (пројекат прикључака се ради, ако постоје услови локалног огранка ЕПС-а или управљача јавним осветљењем);

- Пројекат мобилијара;

- Пројекат фонтане;

Комплетна разрада идејног пројекта треба бити на нивоу пројекта за извођење.

ПРИБАВЉАЊЕ ПОДЛОГА ЗА ПРОЈЕКОВАЊЕ

За пројектовање партерног уређења трга/централне зоне у Сечњу, на углу улице Вожда Карађорђа и Партизански пут, Општина Сечањ ће обезбедити КТП са прецизним висинсим котама и преклопљеним планом парцела, са свим постојећим објектима и растињем.

Gеотехнички услови реконструкције

Извршити детаљан визуелни преглед стања свих конструктивних делова и спољашних површина. Извршити теренска и лабораторијска испитивања постојећих конструкција и тла ради тачног утврђивања стања постојеће конструкције и добијања неопходних података за израду пројектне документације.

Ради добијања неопходних података за израду пројектне документације неопходне су  следеће врсте испитивања:

- Узимање узорака тла  СРПС. У.Б1.010;

- Одређивање влажности тла СРПС.У.Б1.012;

- Одређивање запреминске масе СРПС.У.Б1.013;

- Одређивање гранулометријског састава СРПС.У.Б1.018;

- Одређивање Аттеберг-ових граница консистенције СРПС.У.Б1.020;

- Одређивање оптималне влажности по Прокторовом опиту СРПС.У.Б1.038;

- Одређивање калифорнијског индекса носивости на терену СРПС.У.Б1.043 или АСТМ Д 4429-09а

- Одређивање еквивалента песковитих тла СРПС У.Б1.040

- Одређивање површинске влаге у ситнозрном агрегату АСТМ Ц70-20:2020

- Лабораторијско дређивање калифорнијског индекса носивости СРПС У.Б1.042

- Одређивање садржаја сагорљивих и органских материја СРПС У.Б1.024

- Идентификација и класификација тла

- Одређивање ЦБР-а динамичким конусним пенетрометром АСТМ Д 6951/6951м-09

- Одређивање утицајне вредности (ИВ) тла АСТМ Д5874-16:2016

- Одређивање смичуће чврстоће крилном сондом  у засићеном ситнозрном тлу АСТМ Д2573/Д2573М-18:2018

- Одређивање притисне чврстоће тла СРПС У.Б.030

- Одређивање стишљивости тла СРПС У.Б1.032

- Одређивање динамичког модула методом ултразвука СРПС ЕН 12504-4

- Испитивање бетонских конструкција — Део 2: Испитивање без разарања — Одређивање величине одскока СРПС ЕН 12504-2:2014

- Профоскоп за детекцију положаја, дубине и пречника арматуре БС 1881-204:1988